Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра водопостачання та водовідведення

Розрахунково-графічна робота

Розділ «Гідростатика»

Варіант 10, Задача №3, Завдання 1.47.б

|  | Підготував: |
| --- | --- |
|  | Студент будівельного факультету групи ПЦБ 23-4 |
|  | Іщук Олександр Михайлович |
|  | Перевірив : |
|  | доц. Копаниця Юрій Дмитрович |

Київ-2024

Визначити величину та напрям сили тиску води на 1 м ширини затвора,  що становить собою чверть кругового циліндра радіуса R, рівного 2 м (б).

Вихідні дані:

В = 1 м

R = 2 м

g=9,81мс2

ρ=1000кгм3

Розрахувати: Силу Гідростатичного тиску P = ?

Розв’язок

- Знайдемо величину горизонтальної проекції сили гідростатичного тиску Px

1.1 Глибина занурення центра ваги вертикальної проекції затвору, що має форму прямокутника: hc=R2;hc=22=1 м

1.2 Гідростатичний тиск в центрі ваги вертикальної проекції поверхні: pc=ρghc;pc=1000×9,81×1=9810 Па

1.3 Площу поверхні вертикальної проекції поверхні:

ω=R×B=2×1; ω=2м2

1.4 Величина горизонтальної проекції сили гідростатичного тиску:                Px=pc×ω; Px=9810×2=19620 Н

1.5 Момент інерції поверхні відносно горизонтальної осі, яка проходить через центр ваги вертикальної проекції поверхні: Ic ; Ic=bh312=1×812=23=0.67 см4;

1.6 Глибина занурення центра тиску горизонтальної проекції сили гідростатичного тиску Px: hd=hC+IchC×ω; hd=1+0.671×2=1.33 м

- Знайдемо величину вертикальної проекції сили гідростатичного тиску Pz.

2.1 Об’єм тіла тиску W: W=(R2-πR24)×B=4-π=0,86 м3

2.2 Величину Pz: Pz=ρ×g×W=9810 ×0.86=8436.6 Н

2.3 Відсатнь ZC знайдемо аналітично методом доповнення(від’ємних площ)

S=S1-S2 = R^2 - π×(R^2)/4 = 4 - π ≈ 0.86 м2

zc=S1x1-S2x2S=R2×R2-πR24×4R3πS= 4-2.670.86=1.55  м.

- Сумарну силу гідростатичного тиску на криволінійну поверхню Р.

P=Px2+Pz2= 196202+8436,62=21356.98 Н

- Кут “фі” напряму дії вектору сумарної сили гідростатичного тиску на криволінійну поверхню ⦟φ.

⦟φ=arctgРzPx= arctg8436.619620= 23,27○

Відповідь: Px=19620 Н; PZ=8436.6 Н; P=21356.98 Н; φ=23,270

Також, бачимо, що лінія дії сили гідростатичного тиску проходить через центр кола.

Перевірка розрахунку у CAS MAXIMA за допомого метода трьох команд (К123)

Для цього введемо умову нашої задачі використавши дані з умови , а також знайдемо функцію зміни ширини води з висотою (функція F(h))

Знайдемо величини горизонтальної та вертикальної проекцій сили гідростатичного тиску Р (Px та Pz)

Бачимо, що розрахунки співпадають з нашими. Далі знайдемо глибину занурення вектору горизонтальної проекції  та відстань від центра кола до центра ваги (по горизонталі).

Результати розрахунку  в CAS MAXIMA ідентичні нашим.

На останок знайдемо кут “фі” та величину сили гідростатичного тиску на відповідну поверхню.(додамо команду numer у кінці для отримання розрахунку в десяткових дробах).

Бачимо що результати розрахунку системи CAS MAXIMA співпадають з нашими в межах певної похибки, яка могла виникнути при аналітичному розрахунку.

Отримавши результат двома методами розрахунку, можемо вірити в його правильність.