Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра водопостачання та водовідведення

Розрахунково-графічна робота

Розділ «Гідростатика»

Виконали:

Студентки групи ТБКВіМ-24-2

Ворона І.М, Коцюра В.М

Перевірив :

доц. Копаниця Юрій Дмитрович

Київ-2026

Визначити сумарну силу гідростатичного тиску води на криволінійну поверхню радіусом R=1 м, якщо глибина занурення верхньої точки поверхні становить

h1​=3 м, а ширина поверхні B=2 м.

Вихідні дані:

h1 =3 м                                                                                                                                                                      R =1 м

B = 2 м

g =9,81 мс2

𝜌 =1000 кгм3

Розрахувати:

Сумарну силу гідростатичного тиску 𝑃 ⃗ -?

Розв’язок

1. Знайдемо величину горизонтальної проекції сили гідростатичного тиску Px.

1.1 Глибина занурення центра ваги вертикальної проекції:
hс = h₁ + R2 = 3 + 12 = 3.50 м

1.2 Гідростатичний тиск у центрі ваги вертикальної проекції поверхні:
pс = ρ·g·hc = 1000·9.81·3.50 = 34335 Па

1.3 Площа вертикальної проекції поверхні:
ω = R·B = 1·2 = 2 м²

1.4 Горизонтальна складова сили:
Px = pc·ω;

Px = 34335·2= 68670 Н

1.5 Момент інерції поверхні відносно горизонтальної осі, яка проходить через центр ваги вертикальної проекції поверхні: 𝐼𝑐;

𝐼𝑐 = bR312= 2·1312 = 0.1667 см4;

1.6 Глибина занурення центра тиску горизонтальної проекції сили гідростатичного тиску 𝑃𝑥:

ℎ𝑑 = ℎ𝐶 + Ichc·ω;

ℎ𝑑 = 3.5+0.16673.5·2 =3.524 м

2. Знайдемо величину вертикальної проекції сили гідростатичного тиску Pz.

2.1 Вертикальна складова дорівнює вазі тіла тиску над криволінійною поверхнею:

W1 = πR24·B=3.14·124·2= 1.57 м³

W2 = B·R·h1 =  2·3·1= 6 м³

W= W1+ W2 = 7.57 м³

2.2 Величина вертикальної складової Pz:
Pz = ρ·g·W = 1000·9.81·7.57 = 74261.7 Н

2.3 Відсатнь 𝑍𝐶:

mW=(R·0.5) ·W2+(R·0.4244) ·W1;

mW=(1·0.5) ·6+(1·0.4244) ·1.57=3.6663

З іншого краю: 1-0.484=0.516 м

Zc=mWW= 3.6667.57=0.484 м

3. Сумарна сила гідростатичного тиску криволінійну поверхню:

P = (Px² + Pz²);
P = (68670² +74261.7²)  = 101145.29 Н;

4. ⦟𝜑 напряму дії вектору сумарної сили гідростатичного тиску на криволінійну поверхню.

𝜑 = arctg (PzPx); 
𝜑 = arctg (74261.768670) = 47.24°

Відповідь:

Px = 68670 Н; Pz = 74261.7Н; P =  101145.29  Н; φ = 47.24°.

Також, бачимо, що лінія дії сили гідростатичного тиску проходить

через центр кола.

Перевірка розрахунку у CAS MAXIMA за допомого метода трьох

команд (К123)

Для цього введемо умову нашої задачі використавши дані з умови:

Бачимо що результати розрахунку системи CAS MAXIMA співпадають з нашими в межах певної похибки, яка могла виникнути при аналітичному розрахунку. Отримавши результат двома методами розрахунку, можемо вірити в його правильність.