Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедра водопостачання та водовідведення

Індивідуальне завдання №3

|  | Підготували: |
| --- | --- |
|  | Студентки групи ТБКВМ-24-2 |
|  | Гончарова Єлизавета Попко Ксенія |
|  | Перевірив : |
|  | доц. Копаниця Юрій Дмитрович |

Київ-2026

h1

R

W1

W2

Pa

Дано:

В = 2 м

R = 1 м

h1 = 3 м

ρ =1000 кг/м3

Знайти: Силу Гідростатичного тиску P

Розрахунок:

Глибина занурення центра ваги вертикальної проекції затвору

hc=R2+h1= 12+3= 3,5 м

Гідростатичний тиск в центрі ваги вертикальної проекції поверхні:

pc=ρghc=1000×9,81× 3,5=34335 Па

Площу поверхні вертикальної проекції поверхні:

ω=R×B=1×2= 2 м2

Величина горизонтальної проекції сили гідростатичного тиску:

Px=pc×ω=34335×2=68670 Н

Момент інерції поверхні відносно горизонтальної осі, яка проходить через центр ваги вертикальної проекції поверхні:

Ic=bh312=2×1312=16=0,1667 м4;

Глибина занурення центра тиску горизонтальної проекції сили гідростатичного тиску

hd=hC+IchC×ω; hd=3,5+0,16673,5×2=3,5238 м

Об’єм тіла тиску

W=(R2-πR24)×B + B×R× h1=((12-π124)×2) + 2×1× 3 = 6,43 м3

Величину

Pz=ρ×g×W=9810 ×6,43=63070,488 Н

Сумарну силу гідростатичного тиску на криволінійну поверхню Р.

P=Px2+Pz2= 68670 2+63070,4882 ≈93238,701 Н

Кут “фі” напряму дії вектору сумарної сили гідростатичного тиску на криволінійну поверхню ⦟φ.

⦟φ=arctgРzPx= arctg63070,488 68670= 42.566○

Обчислення площ окремих елементів профілю:

Площа верхнього прямокутника:
S1=R×h1=1×3= 3 м2

Площа допоміжного квадрата:

Sp=R2=12= 1 м2

Площа сектора чверті кола, що віднімається:

S4=πR24=π×124=0,7854 м2

Загальна площа бічного профілю тіла тиску:

S=Sp+S1-S4

S=1+3-0,7854= 3,2146 м2

Обчислення статичних моментів площ елементів відносно вертикальної осі:

Статичний момент площі верхнього прямокутника (відстань до центра ваги x1 = 0,5 × R):

mS1=S1×0,5 × R=3×0,5×1= 1,5 м3

Статичний момент площі допоміжного квадрата (відстань до центра ваги xp = R2):

mSp=R2×R2=12×12=0,5 м3

Статичний момент чверті кола (відстань до центра ваги від кута затвора становить x4 = 0,4244 × R):

mS4=πR24×0,4244 × R=π×124×0,4244 × 1=0,3333 м3

Загальний статичний момент площі складної фігури:

mS=mSp+mS1-mS4

mS=0,5 + 1,5 - 0,3333 = 1,6667м3

Визначення координати центра ваги тіла тиску (zc):

zc=mSS

zc=1.6666773.214602=0,5185 м

file C:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\Нова папка\задача1

(%i1)	kill(all);

(%o0)	done

(%i5)	ro:1000;g:9.81;R:1;B:2;h1:3;

(ro)	1000

(g)	9.81

(R)	1

(B)	2

(h1)	3

P_X

(%i6)	h_c:R/2+h1,numer;

(h_c)	3.5

(%i7)	p:ro*g*h_c;

(p)	34335.0

(%i8)	w:R*B;

(w)	2

(%i9)	P_x:p*w;

(P_x)	68670.0

(%i10)	I:(B*R**3)/(12);

(I)	1/6

(%i11)	h_d:h_c+(I)/(h_c*w);

(h_d)	3.5238095238095237

P_Z

(%i12)	W1:(R**2-(%pi*R**2)/(4))*B,numer;

(W1)	0.42920367320510344

(%i13)	W2:R*h1*B;

(W2)	6

(%i14)	P_z:(W1+W2)*ro*g;

(P_z)	63070.48803414207

P

(%i15)	P:sqrt(P_z**2+P_x**2);

(P)	93238.70098228985

phi

(%i16)	phi:atan(P_z/P_x);

(phi)	0.7429196233894027

(%i17)	phi_rg:(180/%pi)*phi,numer;

(phi_rg)	42.56615893766137

z_C

(%i20)	Sp:R**2;s4:(%pi*R**2)/4;S1:R*h1;

(Sp)	1

(s4)	%pi/4

(S1)	3

(%i23)	mSp:R**2*(R/2);ms4:((%pi*R**2)/4)*0.4244*R,numer;mS1:R*h1*0.5;

(mSp)	1/2

(ms4)	0.33332298054587706

(mS1)	1.5

(%i24)	S:Sp+S1-s4,numer;

(S)	3.2146018366025517

(%i25)	mS:mSp+mS1-ms4,numer;

(mS)	1.666677019454123

(%i26)	z_C:mS/S;

(z_C)	0.5184707482204391